Abgerechnet, c't 11/95 S.374 /as

*****************************************************************

Dateien

UMBPCI.ASM     Source f�r TASM 3.0

UMBPCI.SYS     lauff�higer Treiber

UMBPCI.DOC     dies hier

UMBPCI ist ein Nachbrenner des verbreiteten UMB-Treibers

UMBADD.SYS, erweitert f�r Intel-PCI-Chips�tze Saturn, Mercury,

Neptun und - etwas eingeschr�nkt - Triton. Die neue Version

wertet analog zum EMM386.SYS Kommandozeilenparameter /I=xxxx-yyyy

aus. xxx: Start-, yyyy:Endadresse eines UMB-Blocks.

Der Treiber ist hinter HIMEM.SYS und vor DOS=High,UMB zu laden!

Der Benutzer ist daf�r verantwortlich, freie Bereiche zwischen

C000h und EFFFh zu deklarieren. Soll Windows den Boxen EMM

anbieten k�nnen, mu� man 64 KByte Platz f�r den Seitenrahmen

(Frame) lassen. Windows 95 weigert sich allerdings, bei

DEVICE=UMBPCI.SYS /I=CC00-CFFF /I=E000-EFFF

den Rahmen f�r D000h einzurichten, es klappt nur, wenn man den

ersten Block wegl��t.

Der Bereich ab E800h ist etwas kritisch, hier ist ein Teil des

BIOS untergebracht, das oft nicht �berblendet werden darf, etwa

bei benutztem NCR-SCSI-BIOS (SDMS).

Beim Triton ist kein ISA-DMA auf den Bereich zwischen C000h und

DFFFh m�glich. Es d�rfen daher weder Floppy-Zugriffe noch andere

ISA-Busmaster auf den UMB-bereich zugreifen. Smartdrive mu� mit

Parameter /L gezwungen werden, keine UMBs zu benutzen.